広島市街区基準点管理保全要綱

（目的）

第１条　この要綱は、広島市が管理する街区基準点の管理保全に関して必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条　この要綱において街区基準点とは、街区三角点（２級基準点相当）及び街区多角点（３級基準点相当）をいい、その構造は別図１から別図４までのとおりとする。

（管理保全の所管）

第３条　街区基準点の管理保全の所管課は、都市整備局都市整備調整課とする。

（街区基準点の使用）

第４条　街区基準点を使用しようとする者は、あらかじめ「街区基準点使用承認申請書」（様式第１号）により市長に申請し、「街区基準点使用承認書」（様式第２号）によりその承認を受けるものとする。

２　「街区基準点使用承認書」は、街区基準点の使用中において常時携行し、広島市職員又は街区基準点の設置されている土地若しくは建物の所有者若しくは管理者（以下「土地所有者等」という。）から請求があった場合は、これを提示するものとする。

３　第１項の承認を受けて街区基準点を使用した者は、その使用後に「街区基準点使用報告書」（様式第３号）により市長に使用結果を報告するものとする。

４　前３項の規定にかかわらず、土地家屋調査士による街区基準点の使用については、別に定める。

（工事施工の届出）

第５条　街区基準点付近で、その効用に支障を来すおそれのある工事を施工する者（以下「工事施工者」という。）は、あらかじめ「街区基準点付近での工事施工届出書」（様式第４号）を市長に提出し、市長の指示に基づく街区基準点の保全に必要な措置を講ずるものとする。ただし、次条第１項の規定による街区基準点の一時撤去又は移転を申請する場合又は同条第３項の規定による街区基準点の一時撤去若しくは移転の請求をする場合は、「街区基準点付近での工事施工届出書」の提出を省略することができる。

２　前項に規定する街区基準点の効用に支障を来すおそれのある工事は、次に掲げるとおりとする。

⑴　掘削底面端から４５度以上の線に街区基準点の構造物が入る掘削工事

⑵　車両、重機等の振動により街区基準点に影響を及ぼす杭打ち又は杭抜き工事等のうち、街区基準点から杭、車両又は重機等までの距離が５メートル以下となるもの

⑶　その他街区基準点の効用に支障を来すと思われる工事

３　「街区基準点付近での工事施工届出書」には、次に掲げる図書を添付するものとする。

⑴　位置図、断面図及び平面図（工事の掘削位置と街区基準点の位置関係を明示したもの）

⑵　引照点図又は市長の指示する測量資料

⑶　写真（街区基準点、街区基準点周辺及び全引照点が確認できるもの）

４　工事施工者は、第１項の規定により施工した街区基準点付近での工事が竣工したときは、速やかに「街区基準点付近での工事竣工報告書」（様式第５号）を市長に提出し、その検査を受けるものとする。

５　「街区基準点付近での工事竣工報告書」には、次に掲げる図書を添付するものとする。

⑴　竣工写真（街区基準点及び街区基準点周辺が確認できるもの）

⑵　街区基準点の異状の有無が確認できる測量資料（着工前と竣工後が対比できる引照点図又は市長の指示に基づく街区基準点の保全に必要な点検測量等の成果）

６　工事施工者は、街区基準点付近での工事により街区基準点の効用に支障を来した場合は、都市整備局都市整備調整課長（以下「都市整備調整課長」という。）と協議した後、「街区基準点復旧承認申請書」（様式第６号）により街区基準点の復旧を市長に申請し、「街区基準点復旧承認書」（様式第７号）によりその承認を受けるものとする。

（一時撤去又は移転）

第６条　工事施工者（土地所有者等を除く。）は、街区基準点を一時撤去し、又は移転する必要が生じた場合は、都市整備調整課長と協議した後、「街区基準点（一時撤去・移転）承認申請書」（様式第８号）により市長に申請し、「街区基準点（一時撤去・移転）承認書」（様式第９号）によりその承認を受けるものとする。

２　「街区基準点（一時撤去・移転）承認申請書」には、次に掲げる図書を添付するものとする。

⑴　位置図及び平面図（掘削位置と街区基準点の位置関係を明示したもの）

⑵　写真（街区基準点及び街区基準点周辺が確認できるもの）

⑶　再設置位置図（新旧位置の関係が確認できるもの）

３　土地所有者等は、都合により街区基準点を一時撤去し、又は移転する必要が生じた場合は、都市整備調整課長と協議した後、「街区基準点（一時撤去・移転）請求書」（様式第１０号）により市長に請求し、「街区基準点（一時撤去・移転）決定書」（様式第１１号）によりその決定を受けるものとする。

（再設置）

第７条　市長が第５条第６項若しくは前条第１項の承認又は同条第３項の決定（街区基準点の一時撤去又は移転に係るものに限る。以下同じ。）をした場合は、次条の再設置工事の施工者は、街区基準点を既設のものと同一の構造により再設置するものとする。

２　前項の場合において同一の構造による街区基準点の再設置が不可能であるときは、都市整備調整課長と協議の上、その構造を変更することができる。

３　故意又は過失により街区基準点を滅失し、又はき損した工事施工者以外の者（以下「事故原因者」という。）の当該街区基準点の再設置については、前２項の規定を準用する。

（再設置工事の施工者）

第８条　街区基準点の再設置をする工事（以下「再設置工事」という。）の施工者は、第５条第６項若しくは第６条第１項の承認を受けた工事施工者、同条第３項の決定を受けた土地所有者等又は事故原因者とする。ただし、次に掲げる場合は、工事施工者又は土地所有者等と都市整備調整課長が協議の上、再設置工事の施工者を決定するものとする。

⑴　移転により街区基準点の再設置をする場合

⑵　第６条第３項の規定による請求があった場合

（再設置工事）

第９条　再設置工事の施工者は、街区基準点の再設置の位置及び施工方法について、当該再設置工事の施工前に都市整備調整課長と協議するものとする。

２　街区基準点の測量標又はコンクリート杭は、既設のものを再度使用するものとする。ただし、街区基準点の測量標又はコンクリート杭を使用することが不可能である場合は、都市整備調整課長と協議するものとする。

３　再設置工事の施工者は、再設置工事の品質、出来形、工程及び工事実施状況を明らかにする写真を撮影するものとする。

４　再設置工事の施工者は、再設置工事が竣工したときは、速やかに「街区基準点再設置工事竣工報告書」（様式第１２号）に前項の写真を添えて市長に提出し、その検査を受けるものとする。

５　再設置工事の施工者は、前項の検査に合格しないときは、速やかに補修すべき箇所を補修して再度検査を受けるものとする。

（費用の負担）

第１０条　再設置工事に要する費用（街区基準点の取壊し費用及び街区基準点の測量作業に要する費用を含む。）は、原則として再設置工事の施工者が負担するものとする。

（その他）

第１１条　この要綱に定めるもののほか、街区基準点の管理保全について必要な事項は、都市整備局長が別に定める。

附　則

この要綱は、平成１９年１０月１日から施行する。