様式第２号（第６条関係）

安全性に係るチェックリスト

１　コンクリートブロック造の塀の場合

| 項目 |  | 内容 | 点検結果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | はい | いいえ |
| (1) | 高さ | 塀の高さは道路面から2.2ｍ以下 |  |  |
| (2) | 厚さ | 塀の厚さは10 ㎝以上 |  |  |
|  |  | 塀の高さが2.0ｍ超え2.2ｍ以下の場合は15 ㎝以上 |  |  |
| (3) | 基礎 | 基礎がある |  |  |
| (4) | 健全性 | 傾き、著しいひび割れや損傷等がない |  |  |
| 高さ1.2ｍ以上の場合 |  |  |  |  |
| (5) | 控え壁 | 塀の長さ3.4ｍ以下ごとに、塀の高さの1／5 以上突出した控え壁がある |  |  |

２　組積造（れんが、石等）の塀の場合

| 項目 |  | 内容 | 点検結果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | はい | いいえ |
| (1) | 高さ | 塀の高さは道路面から1.2ｍ以下 |  |  |
| (2) | 厚さ | 塀の厚さは高さの1/10以上 |  |  |
| (3) | 基礎 | 基礎がある |  |  |
| (4) | 健全性 | 傾き、著しいひび割れや損傷等がない |  |  |
| 塀の厚さが高さの15％未満の場合 |  |  |  |  |
| (5) | 控え壁 | 塀の長さ4.0ｍ以下ごとに、塀の厚さの1.5 倍以上突出した控え壁がある |  |  |

※点検結果の「はい」又は「いいえ」いずれかの欄に「✔」を記入してください。

該当しない場合は、「―」を記入してください。